Relação de Bens Alocados – Centro de Educação Infantil - DEMAIS UNIDADES

| Quantidade | Item |
| --- | --- |
| 6 | Freezer vertical. Para cozinha industrial. Dimensão de 0,7 x 0,8 m com margem de 5% para mais ou menos. Com revestimento interno e externo em aço inox. Com controle de temperatura digital. Com isolamento em poliuretano. Volume interno mínimo de 600 litros. Capacidade mínima em gn 1/1 - 65: 29; temperatura de trabalho: intervalo mínimo: -18 a -15°c; potência mínima do compressor: 1/2 hp. 220v monofásico 60hz |
| 6 | Refrigerador vertical. Para cozinha industrial.dimensão de 0,7 x 0,8 m com margem de 5% para mais ou menos. Com revestimento interno e externo em aço inox. Com controle de temperatura digital. Com isolamento em poliuretano. Volume interno mínimo de 600 litros. Capacidade mínima em gn 1/1 - 65: 29; temperatura de trabalho: intervalo mínimo: +2 a +4°c; potência mínima do compressor: 1/3 hp. 220v monofásico 60hz |
| 1 | Conjunto refeitório adulto |
| 1 | Fogão elétrico. Com duas bocas. Com potência entre 2,0 kw e 4,0 kw de potência. 220v. |
| 1 | Geladeira. Refrigerador/congelador duplex; sistema de degelo automático (frost-free); índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+++; no máximo 72 cm de largura. Volume interno total mínimo (l) 460 volume interno refrigerador mínimo (l) 334; volume interno congelador mínimo(l) 89; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Microondas com suporte de parede. Forno micro-ondas com suporte de parede, com capacidade mínima de 30l. 127v. Selo procel a. Garantia mínima de 1 ano. |
| 1 | Poltrona de amamentação |
| 1 | Purificador. Purificador de água; retenção de partículas mínimo classe c; em plástico abs, na cor branca, preta ou cinza; troca do refil com 3000 Litros ou 1 ano; armazenamento de água gelada no mínimo 1,1 litros; tensão 127v, potencia mínima 90w; |
| 1 | Conjunto refeitório adulto |
| 1 | Fogão elétrico. Com duas bocas. Com potência entre 2,0 kw e 4,0 kw de potência. 220v. |
| 1 | Geladeira. Refrigerador/congelador duplex; sistema de degelo automático (frost-free); índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+++; no máximo 72 cm de largura. Volume interno total mínimo (l) 460 volume interno refrigerador mínimo (l) 334; volume interno congelador mínimo(l) 89; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Microondas com suporte de parede. Forno micro-ondas com suporte de parede, com capacidade mínima de 30l. 127v. Selo procel a. Garantia mínima de 1 ano. |
| 1 | Purificador. Purificador de água; retenção de partículas mínimo classe c; em plástico abs, na cor branca, preta ou cinza; troca do refil com 3000 Litros ou 1 ano; armazenamento de água gelada no mínimo 1,1 litros; tensão 127v, potencia mínima 90w; |
| 2 | Abridor de latas e garrafas. Em aço inox, com dimensão total de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 2 | Armadilha luminosa - insetos. 3 lâmpadas de alta luminosidade led de 15w, área de cobertura mínima de 70m²; fabricada em polipropileno, bivolt. Sim. Na cozinha, será possível instalar próximo aos refrigeradores e freezers que terão eletrocalha alta. Um no circuito do pass trough e outro na área gelada |
| --- | --- |
| 3 | Assadeira. Em alumínio, com antiadarente. Com capacidade de 7,2 litros. Com altura de 6,8 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Bacia. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 15,5 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Bacia. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 26,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Balde. Com alça. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 13,5 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Balde. Com alça. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 21,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Bancada. Em aço inox 304. Com dimensão de 1,0 x 0,7 m. Altura de 0,6 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Bancada. Em aço inox 304. Com dimensão de 1,0 x 0,7 m. Altura de 0,9 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Bancada. Em aço inox 304. Com dimensão de 1,5 x 0,7 m. Altura de 0,9 m. Com uma cuba com dimensão de 50 x 40 x 25 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Bancada. Em aço inox 304. Com dimensão de 2,5 x 0,7 m. Altura de 0,9 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Bancada. Em aço inox 304. Com dimensão de 2,5 x 0,7 m. Altura de 0,9 m. Com uma cuba com dimensão de 60 x 50 x 35 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Bancada. Em aço inox 304. Com dimensão de 3,5 x 0,7 m. Altura de 0,9 m. Com duas cubas com dimensão de 50 x 40 x 25 cm cada. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Bancada. Em aço inox 304. Com dimensão de 3,7 x 0,7 m. Altura de 0,9 m. Com uma cuba com dimensão de 50 x 40 x 25 cm cada e furo para descarte de resíduos. Com tolerância de até 5%, |
| 2 | Bandeja retangular. Em aço inox, com dimensão total de 49,1 x 33,1 x 2,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Batedeira planetária. Cuba em aço inox. Com capacidade para 5 litros. Potência entre 500 e 1000w. 127v |
| 2 | Batedor manual. Em aço inox, com dimensão total de 42,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 16,2 a 19,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 3,1 a 3,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 5,2 a 6,4 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 7,2 a 8,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em câmara fria. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 11,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em câmara fria. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 35,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em freezer. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 7,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| --- | --- |
| 3 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 10,8 a 13,2 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 17,1 a 20,9 litros. Garantia de 12 meses |
| 5 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 27,9 a 34,1 litros. Garantia de 12 meses |
| 5 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais.com capacidade de 47,7 a 58,3 litros. Garantia de 12 meses |
| 150 | Caneca infantil. Em aço inox, com capacidade de 250 mililitros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Coifa para forno. Em aço inox. Compatível com o forno combinado. Com no máximo 746 w de potência. 220v. |
| 150 | Colher com ponta de silicone. Com ponta 100% em silicone. Sem bisfenol-a na composição |
| 50 | Colher curvada infantil. Em aço inox, com dimensão total de 5,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 16,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher infantil. Em aço inox, com dimensão total de 15,6 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Colher para arroz. Em aço inox, com dimensão total de 30,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Concha terrina. Em aço inox, com dimensão total de 30,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 100 | Copo para bebê. Com frasco, rosca com alça, disco de vedação e tampa. 180 mililitros, com sistema antivazamento. Corpo em polipropileno, bebedor em tpe. Sem bisfenol-a na composição. Com bebedor. |
| 100 | Copo para bebê. Com frasco, válvula rígida, alça e tampa. 240 mililitros. Com sistema antivazamento. Corpo em polipropileno, bebedor em silicone. Sem bisfenol-a na composição. Que permita que o líquido seja ingerido por toda a extensão da borda. |
| 2 | Cuba. Perfurada, sem tampa e sem alças. Em aço inox. Com dimensão de 1/1 gn. 6,5 cm de profundidade. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Descascador de legumes. Em aço inox, com dimensão total de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Descascador de legumes. Em aço inox. Com capacidade de 10 kg de alimentos. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 8 | Escorredor de copos. Em aço. Com capacidade para no mínimo 48 copos. Com orifícios para vazar a água. De parede. |
| 8 | Escorredor de pratos. Em aço inox. Com capacidade para no mínimo 40 pratos. De bancada. Com dois andares |
| 2 | Espátula de silicone. Em silicone, com dimensão total de 28,8 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espátula para bolo. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 28,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espátula para fritura. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 28,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 2 | Espremedor de legumes com tripé. Corpo em alumínio fundido ou aço inox. Cesto e êmbolo em aço inox. Colunas em aço ou alumínio. Com dimensão total de 67 x 27 x 36,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| --- | --- |
| 2 | Espremedor de limão. Em aço inox, com dimensão total de 22,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espumadeira. Em aço inox, com dimensão total de 56,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Estante. Em aço inox 304. Com 4 prateleiras perfuradas. Com dimensão de 1,5 x 0,4 m. Altura de 1,8 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 40 | Estrado plástico. Branco. Com encaixe macho-fêmea. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com dimensão total de 50 x 50 x 5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Faca de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 17,1 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Faca infantil. Em aço inox, com dimensão total de 16,6 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para carne. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 33,7 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para desossar. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 27,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para legumes e frutas. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 20,7 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Fogão industrial. Energia de aquecimento a gás. Para ser usado de forma central na cozinha. Em aço inox tanto o corpo quanto a mesa. Desmontável. Com forno. Com 8 (oito) bocas, sendo no mínimo 4 delas com sistema de chama dupla. |
| 1 | Forno combinado. Com base de apoio em aço inox. Energia de aquecimento elétrica. Com capacidade para 10 1/1 gn. Com sistema de higienização automática. Com indicação e ajuste digital de temperatura. Com memória de dados haccp e saída por meio de usb. Capacidade de temperatura de 30°c a 260°c. Com no máximo 22,5 kw de potência. 220v trifásico. |
| 3 | Frigideira. Em aço inox, com antiaderente. Com capacidade de 3,4 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos. Garantia de 12 meses |
| 150 | Garfo de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 16,1 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Garfo infantil. Em aço inox, com dimensão total de 15,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Garfo trinchante. Em aço inox, com dimensão total de 31,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Jarra. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 3,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Lavadora de louça industrial. Com mesa de apoio. Em aço inox. Capacidade de no mínimo 60, 40 ou 20 gavetas por hora. Com opção de no mínimo três ciclos de lavagem. Tanque de lavagem de no mínimo 20 litros. Com no máximo 5,9 kw de potência. 220v. |
| 2 | Liquidificador industrial. Baixa rotação. Copo e corpo em aço inox. Com capacidade de 8 litros. Rotação de 3500 rpm. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 150 | Mamadeira. Transparente. Com bico e tampa. Corpo em polipropileno, bico em silicone. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 260 mililitros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 1 | Mixer. Com haste removível em aço inox. Com protetor para não arranhar a panela. Com no mínimo 500w de potência. 127v |
| --- | --- |
| 1 | Multiprocessador de alimentos. Em aço inox. Com capacidade de processamento de no mínimo 250 kg/h. Com no mínimo 7 discos de corte. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 5 | Organizador porta ovos. Em material plástico. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de no mínimo 28 ovos. |
| 2 | Panela de pressão. Em alumínio. Com fechamento externo. Com alça e cabo em baquelite. Com capacidade de 13 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Panela de pressão. Em alumínio. Com fechamento externo. Com alça e cabo em baquelite. Com capacidade de 22 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Passador chinoy. Em aço inox, diâmetro de 21,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Passador de arroz. Em alumínio. Com alças. Com base de apoio. Com capacidade de 16 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Pass-trough. Aquecido. Em aço inox, incluindo a porta. Com capacidade de 24 gn 1/1. Com no máximo 80 cm de largura. Com no máximo 2,2 kw de potência. 220v. |
| 2 | Pegador para massa. Em aço inox, com dimensão total de 20,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Pegador universal. Em aço inox, com dimensão total de 20,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Peneira. Aro e tela em aço inox, cabo em polipropilena, com diâmetro de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Picador de legumes com tripé. Corpo em alumínio fundido ou aço inox. Lâminas em aço inox. Colunas em aço. Com dimensão total de 0,45 x 1,1 x 0,55 m. Com tolerância de até 5%, para mais |
| 2 | Placa de corte. Branca. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Verde. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Vermelha. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 4 | Porta talher. Em aço inox. Com 4 nichos, com 11 centímetros de diâmetro cada e 14 centímetros de profundidade. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 0,875 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 1,9 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 3,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 0,3 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 1,6 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 2,9 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 5,8 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| --- | --- |
| 150 | Prato fundo. Em vidro temperado. Transparente ou branco. Com diâmetro de 22 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Prato infantil. Em aço inox, diâmetro total de 23,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Ralador. Com 4 faces. Com as lâminas em aço inox. Com dimensão total de 22,6 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Socador de feijão. Em polietileno. Com diâmetro do socador de 8 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Termômetro espeto. Digital. A prova d'água. Com comprimento total mínimo de 19,5 cm. Com capacidade de medição de -40 a 250°c. Com certificado de calibração. |
| 1 | Termômetro infravermelho. Digital. Com capacidade de medição mínima de -50 a 500°c. Com certificado de calibração. |
| 3 | Wok. Em aço inox, com antiaderente. Com capacidade de 5,2 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 1 | Nicho baixo fechado |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 7 | Estante. Em aço inox 304. Com 4 prateleiras perfuradas. Com dimensão de 1,1 x 0,4 m. Altura de 1,8 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Cadeira fixa |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Estante |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1000x600 (apoio) |
| 1 | Mesa reta 1400x600 (direção) |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x2400 |
| 1 | Nicho baixo fechado |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Televisão. Televisão com suporte de parede. Tamanho da tela mínimo de 65", frequência nativa mínima de 120hz, tipo de tela plana, resolução mínima 3840 x 2160, potência (rms) mínima de 40 w, no mínimo 4 (quatro) entradas hdmi, no mínimo 2 (duas) entradas usb, wi-fi, bluetooth, garantia mínima de 1 ano, fonte de energia 100-240v. |
| 1 | Lavadora de alta pressão. Com potência mínima de 1500 w. Pressão máxima de 1650 psi. Vazão de 420 l/h.127v. |
| 2 | Lavadora de roupas (lava e seca). Com capacidade lavagem de 11 kg de roupa. Com capacidade de secagem de 7 kg de roupa. No máximo 62 cm de largura. Com no máximo 1,5 kw de potência na função de secagem. 127v. |

| 2 | Bebedouro industrial. Com refrigeração. Corpo em aço inox. Reservatório em polipropileno. Com quatro torneiras. Com capacidade de 200 litros. Com com no máximo 1,6 kw de potência. 127v. |
| --- | --- |
| 1 | Sofá de espera 1 lugar |
| 1 | Sofá de espera 2 lugares |
| 1 | Sofá de espera 3 lugares |
| 1 | Cortina de ar entre 1,20 e 1,50m.. Cor branca. Com dimensão entre 1,20 e 1,50m. Com controle remoto. Com potência máxima de 280w. 220v. |
| 1 | Cortina de ar entre 1,20 e 1,50m.. Cor branca. Com dimensão entre 1,20 e 1,50m. Com controle remoto. Com potência máxima de 280w. 220v. |
| 3 | Cortina de ar entre 1,80 e 2,00m.. Cor branca. Com dimensão entre 1,80 e 2,00m. Com controle remoto. Com potência máxima de 325w. 220v. |
| 1 | Balança eletrônica. Em aço inox. Com coluna. Com display digital. Carga máxima de 200 kg. Sensibilidade de 50 g. Dimensões de 1,0 x 0,5 x 0,5 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos. 127v. |
| 2 | Armadilha luminosa - insetos. 3 lâmpadas de alta luminosidade led de 15w, área de cobertura mínima de 70m²; fabricada em polipropileno, bivolt |
| 1 | Balcão térmico. Em aço inox. Com rodízios para locomoção. Com módulo de apoio de pratos. Com suporte tipo "corre-bandeja". Com 10 compartimentos para cubas tamanho 1/2 gn. Com 10 cubas de aço inox tamanho 1/2 gn. Com tampas em aço inox. Com fechamento superior (salivador) em vidro temperado. Aquecido. Controle de temperatura por termostato. Com potência entre 2,0 kw e 3,0 kw de potência. 220v. |
| 21 | Conjunto refeitório infantil |
| 1 | Módulo de apoio multifuncional |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 6 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 30 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 7 | Conjunto coletivo com altura entre 0,93m a 1,16m - classificação dimensional 1 |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |

| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| --- | --- |
| 2 | Módulo p/ transporte 8 lugares |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 30 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 7 | Conjunto coletivo com altura entre 0,93m a 1,16m - classificação dimensional 1 |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 2 | Módulo p/ transporte 8 lugares |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |

| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| --- | --- |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 30 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho ludico de artes |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho organizador com gavetão |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 30 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |

| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| --- | --- |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho com 09 vãos |
| 1 | Nicho com expositor de livros |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 30 | Caminha empilhável (8 laranja, 8 amarelo, 7 azul e 7 verde) |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho ludico de artes |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |

| 1 | Nicho organizador com gavetão |
| --- | --- |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 30 | Caminha empilhável (8 laranja, 8 amarelo, 7 azul e 7 verde) |
| 5 | Conjunto coletivo – mesa flor |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 2 | Módulo p/ transporte 6 lugares |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |

| 30 | Caminha empilhável (8 laranja, 8 amarelo, 7 azul e 7 verde) |
| --- | --- |
| 5 | Conjunto coletivo – mesa flor |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 2 | Módulo p/ transporte 6 lugares |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 30 | Caminha empilhável (8 laranja, 8 amarelo, 7 azul e 7 verde) |
| 5 | Conjunto coletivo – mesa flor |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |

| 2 | Módulo p/ transporte 8 lugares |
| --- | --- |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 6 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Mesa de reunião retangular |
| 1 | Nicho baixo fechado |
| 1 | Televisão. Televisão com suporte de parede. Tamanho da tela mínimo de 65", frequência nativa mínima de 120hz, tipo de tela plana, resolução mínima 3840 x 2160, potência (rms) mínima de 40 w, no mínimo 4 (quatro) entradas hdmi, no mínimo 2 (duas) entradas usb, wi-fi, bluetooth, garantia mínima de 1 ano, fonte de energia 100-240v. |
| 1 | Cadeira fixa |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x800 |
| 1 | Nicho baixo fechado |
| 2 | Cadeira fixa |
| 2 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Estante |
| 2 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |

| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| --- | --- |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 5 | Conjunto coletivo – mesa flor |
| 3 | Nicho fechado alto |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 2 | Módulo p/ transporte 6 lugares |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 5 | Conjunto coletivo – mesa flor |
| 3 | Nicho fechado alto |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |

| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| --- | --- |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 2 | Módulo p/ transporte 6 lugares |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 1 | Nicho organizador com gavetão |
| 1 | Nicho ludico de artes |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 2 | Módulo p/ transporte 6 lugares |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |

| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| --- | --- |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 1 | Nicho organizador com gavetão |
| 1 | Nicho ludico de artes |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 2 | Módulo p/ transporte 8 lugares |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Poltrona de amamentação |
| 1 | Nicho para troca (trocador) |
| 1 | Nicho para troca (trocador) |
| 1 | Sofá de espera 3 lugares |
| 1 | Sofá de espera 1 lugar |
| 1 | Sofá de espera 2 lugares |
| 1 | Conjunto refeitório adulto |
| 5 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Mesa de reunião retangular |

| 3 | Nicho baixo fechado |
| --- | --- |
| 1 | Estante |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 2 | Cadeira fixa |
| 2 | Mesa reta 1200x600 |
| 2 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 2 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x800 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x2400 |
| 2 | Estante |
| 1 | Nicho baixo fechado |
| 1 | Mesa reta 1000x600 (apoio) |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1400x600 (direção) |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 2 | Cadeira fixa |
| 4 | Nicho fechado alto |
| 2 | Nicho baixo fechado |
| 1 | Módulo de apoio multifuncional |
| 12 | Conjunto refeitório infantil |
| 3 | Refrigerador vertical. Para cozinha industrial.dimensão de 0,7 x 0,8 m com margem de 5% para mais ou menos. Com revestimento interno e externo em aço inox. Com controle de temperatura digital. Com isolamento em poliuretano. Volume interno mínimo de 600 litros. Capacidade mínima em gn 1/1 - 65: 29; temperatura de trabalho: intervalo mínimo: +2 a +4°c; potência mínima do compressor: 1/3 hp. 220v monofásico 60hz |
| 3 | Freezer vertical. Para cozinha industrial. Dimensão de 0,7 x 0,8 m com margem de 5% para mais ou menos. Com revestimento interno e externo em aço inox. Com controle de temperatura digital. Com isolamento em poliuretano. Volume interno mínimo de 600 litros |

| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| --- | --- |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 7 | Conjunto coletivo com altura entre 0,93m a 1,16m - classificação dimensional 1 |
| 2 | Módulo p/ transporte 8 lugares |
| 4 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |

| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| --- | --- |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 7 | Conjunto coletivo com altura entre 0,93m a 1,16m - classificação dimensional 1 |
| 2 | Módulo p/ transporte 6 lugares |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho organizador com gavetão |
| 1 | Nicho ludico de artes |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |

| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| --- | --- |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho com expositor de livros |
| 1 | Nicho com 09 vãos |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho com expositor de livros |
| 1 | Nicho com 09 vãos |

| 1 | Nicho baixo aberto |
| --- | --- |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho com expositor de livros |
| 1 | Nicho com 09 vãos |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 5 | Conjunto coletivo sextavado |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |

| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| --- | --- |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 5 | Conjunto coletivo – mesa flor |
| 2 | Módulo p/ transporte 6 lugares |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Nicho organizador lúdico cascata |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x4800 |
| 1 | Nicho p/ sapatos e mochila lúdico colmeia |
| 1 | Caminha empilhável (7 laranja, 7 amarelo, 8 azul e 8 verde) |
| 1 | Nicho organizador (armário para cama com carrinho) |
| 1 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Nicho baixo aberto |
| 1 | Nicho fechado alto |

| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |
| --- | --- |
| 1 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Cadeira giratória com braço |
| 1 | Nicho com 15 vãos |
| 5 | Conjunto coletivo – mesa flor |
| 2 | Módulo p/ transporte 8 lugares |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Frigobar. Frigobar; índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+; volume interno total mínimo (l) 67; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 3 | Nicho baixo fechado |
| 1 | Sofá de espera 3 lugares |
| 1 | Sofá de espera 1 lugar |
| 1 | Sofá de espera 2 lugares |
| 6 | Cadeira fixa 4 pés |
| 1 | Mesa de reunião retangular |
| 2 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| 1 | Poltrona de amamentação |
| 2 | Estante |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Nicho baixo fechado |
| 2 | Cadeira fixa |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x2400 |
| 1 | Mesa reta 1000x600 (apoio) |
| 1 | Mesa reta 1400x600 (direção) |
| 1 | Gaveteiro 4 gavetas |

| 1 | Cadeira giratória com braço |
| --- | --- |
| 1 | Estante |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x800 |
| 2 | Cadeira giratória com braço |
| 2 | Cadeira fixa |
| 2 | Mesa reta 1200x600 |
| 2 | Gaveteiro 4 gavetas |
| 1 | Nicho para troca (trocador) |
| 1 | Nicho para troca (trocador) |
| 18 | Conjunto refeitório infantil |
| 1 | Módulo de apoio multifuncional |
| 2 | Lavadora de roupas (lava e seca). Com capacidade lavagem de 11 kg de roupa. Com capacidade de secagem de 7 kg de roupa. No máximo 62 cm de largura. Com no máximo 1,5 kw de potência na função de secagem. 127v. |
| 1 | Lavadora de alta pressão. Com potência mínima de 1500 w. Pressão máxima de 1650 psi. Vazão de 420 l/h.127v. |
| 1 | Televisão. Televisão com suporte de parede. Tamanho da tela mínimo de 65", frequência nativa mínima de 120hz, tipo de tela plana, resolução mínima 3840 x 2160, potência (rms) mínima de 40 w, no mínimo 4 (quatro) entradas hdmi, no mínimo 2 (duas) entradas usb, wi-fi, bluetooth, garantia mínima de 1 ano, fonte de energia 100-240v. |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |

| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| --- | --- |
| 1 | Descascador de legumes. Em aço inox. Com capacidade de 10 kg de alimentos. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 1 | Batedeira planetária. Cuba em aço inox. Com capacidade para 5 litros. Potência entre 500 e 1000w. 127v |
| 2 | Liquidificador industrial. Baixa rotação. Copo e corpo em aço inox. Com capacidade de 8 litros. Rotação de 3500 rpm. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 1 | Multiprocessador de alimentos. Em aço inox. Com capacidade de processamento de no mínimo 250 kg/h. Com no mínimo 7 discos de corte. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 1 | Mixer. Com haste removível em aço inox. Com protetor para não arranhar a panela. Com no mínimo 500w de potência. 127v |
| 1 | Lavadora de louça industrial. Com mesa de apoio. Em aço inox. Capacidade de no mínimo 60, 40 ou 20 gavetas por hora. Com opção de no mínimo três ciclos de lavagem. Tanque de lavagem de no mínimo 20 litros. Com no máximo 5,9 kw de potência. 220v. |
| 1 | Fogão industrial. Energia de aquecimento a gás. Para ser usado de forma central na cozinha. Em aço inox tanto o corpo quanto a mesa. Desmontável. Com forno. Com 8 (oito) bocas, sendo no mínimo 4 delas com sistema de chama dupla. |
| 2 | Armadilha luminosa - insetos. 3 lâmpadas de alta luminosidade led de 15w, área de cobertura mínima de 70m²; fabricada em polipropileno, bivolt |
| 1 | Termômetro espeto. Digital. A prova d'água. Com comprimento total mínimo de 19,5 cm. Com capacidade de medição de -40 a 250°c. Com certificado de calibração. |
| 1 | Termômetro infravermelho. Digital. Com capacidade de medição mínima de -50 a 500°c. Com certificado de calibração. |
| 1 | Fogão elétrico. Com duas bocas. Com potência entre 2,0 kw e 4,0 kw de potência. 220v. |
| 1 | Microondas com suporte de parede. Forno micro-ondas com suporte de parede, com capacidade mínima de 30l. 127v. Selo procel a. Garantia mínima de 1 ano. |
| 1 | Geladeira. Refrigerador/congelador duplex; sistema de degelo automático (frost-free); índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+++; no máximo 72 cm de largura. Volume interno total mínimo (l) 460 volume interno refrigerador mínimo (l) 334; volume interno congelador mínimo(l) 89; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Purificador. Purificador de água; retenção de partículas mínimo classe c; em plástico abs, na cor branca, preta ou cinza; troca do refil com 3000 Litros ou 1 ano; armazenamento de água gelada no mínimo 1,1 litros; tensão 127v, potencia mínima 90w; |
| 1 | Televisão. Televisão com suporte de parede. Tamanho da tela mínimo de 65", frequência nativa mínima de 120hz, tipo de tela plana, resolução mínima 3840 x 2160, potência (rms) mínima de 40 w, no mínimo 4 (quatro) entradas hdmi, no mínimo 2 (duas) entradas usb, wi-fi, bluetooth, garantia mínima de 1 ano, fonte de energia 100-240v. |
| 2 | Armadilha luminosa - insetos. 3 lâmpadas de alta luminosidade led de 15w, área de cobertura mínima de 70m²; fabricada em polipropileno, bivolt |
| 1 | Balcão térmico. Em aço inox. Com rodízios para locomoção. Com módulo de apoio de pratos. Com suporte tipo "corre-bandeja". Com 10 compartimentos para cubas tamanho 1/2 gn. Com 10 cubas de aço inox tamanho 1/2 gn. Com tampas em aço inox. Com fechamento superior (salivador) em vidro temperado. Aquecido. Controle de temperatura por termostato. Com potência entre 2,0 kw e 3,0 kw de potência. 220v. |

| 1 | Balança eletrônica. Em aço inox. Com coluna. Com display digital. Carga máxima de 200 kg. Sensibilidade de 50 g. Dimensões de 1,0 x 0,5 x 0,5 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos. 127v. |
| --- | --- |
| 6 | Freezer vertical. Para cozinha industrial. Dimensão de 0,7 x 0,8 m com margem de 5% para mais ou menos. Com revestimento interno e externo em aço inox. Com controle de temperatura digital. Com isolamento em poliuretano. Volume interno mínimo de 600 litros. Capacidade mínima em gn 1/1 - 65: 29; temperatura de trabalho: intervalo mínimo: -18 a -15°c; potência mínima do compressor: 1/2 hp. 220v monofásico 60hz |
| 6 | Refrigerador vertical. Para cozinha industrial.dimensão de 0,7 x 0,8 m com margem de 5% para mais ou menos. Com revestimento interno e externo em aço inox. Com controle de temperatura digital. Com isolamento em poliuretano. Volume interno mínimo de 600 litros. Capacidade mínima em gn 1/1 - 65: 29; temperatura de trabalho: intervalo mínimo: +2 a +4°c; potência mínima do compressor: 1/3 hp. 220v monofásico 60hz |
| 2 | Abridor de latas e garrafas. Em aço inox, com dimensão total de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Assadeira. Em alumínio, com antiadarente. Com capacidade de 7,2 litros. Com altura de 6,8 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Bacia. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 15,5 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Bacia. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 26,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Balde. Com alça. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 13,5 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Balde. Com alça. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 21,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Bandeja retangular. Em aço inox, com dimensão total de 49,1 x 33,1 x 2,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Batedor manual. Em aço inox, com dimensão total de 42,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 16,2 a 19,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 3,1 a 3,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 5,2 a 6,4 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 7,2 a 8,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em câmara fria. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 11,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em câmara fria. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 35,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em freezer. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 7,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 10,8 a 13,2 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 17,1 a 20,9 litros. Garantia de 12 meses |

| 5 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 27,9 a 34,1 litros. Garantia de 12 meses |
| --- | --- |
| 5 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais.com capacidade de 47,7 a 58,3 litros. Garantia de 12 meses |
| 150 | Caneca infantil. Em aço inox, com capacidade de 250 mililitros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher com ponta de silicone. Com ponta 100% em silicone. Sem bisfenol-a na composição |
| 50 | Colher curvada infantil. Em aço inox, com dimensão total de 5,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 16,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher infantil. Em aço inox, com dimensão total de 15,6 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Colher para arroz. Em aço inox, com dimensão total de 30,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Concha terrina. Em aço inox, com dimensão total de 30,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 100 | Copo para bebê. Com frasco, rosca com alça, disco de vedação e tampa. 180 mililitros, com sistema antivazamento. Corpo em polipropileno, bebedor em tpe. Sem bisfenol-a na composição. Com bebedor. |
| 100 | Copo para bebê. Com frasco, válvula rígida, alça e tampa. 240 mililitros. Com sistema antivazamento. Corpo em polipropileno, bebedor em silicone. Sem bisfenol-a na composição. Que permita que o líquido seja ingerido por toda a extensão da borda. |
| 2 | Cuba. Perfurada, sem tampa e sem alças. Em aço inox. Com dimensão de 1/1 gn. 6,5 cm de profundidade. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Descascador de legumes. Em aço inox, com dimensão total de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 8 | Escorredor de copos. Em aço. Com capacidade para no mínimo 48 copos. Com orifícios para vazar a água. De parede. |
| 8 | Escorredor de pratos. Em aço inox. Com capacidade para no mínimo 40 pratos. De bancada. Com dois andares |
| 2 | Espátula de silicone. Em silicone, com dimensão total de 28,8 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espátula para bolo. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 28,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espátula para fritura. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 28,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espremedor de legumes com tripé. Corpo em alumínio fundido ou aço inox. Cesto e êmbolo em aço inox. Colunas em aço ou alumínio. Com dimensão total de 67 x 27 x 36,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espremedor de limão. Em aço inox, com dimensão total de 22,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espumadeira. Em aço inox, com dimensão total de 56,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 40 | Estrado plástico. Branco. Com encaixe macho-fêmea. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com dimensão total de 50 x 50 x 5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 150 | Faca de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 17,1 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| --- | --- |
| 150 | Faca infantil. Em aço inox, com dimensão total de 16,6 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para carne. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 33,7 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para desossar. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 27,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para legumes e frutas. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 20,7 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Frigideira. Em aço inox, com antiaderente. Com capacidade de 3,4 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos. Garantia de 12 meses |
| 150 | Garfo de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 16,1 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Garfo infantil. Em aço inox, com dimensão total de 15,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Garfo trinchante. Em aço inox, com dimensão total de 31,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Jarra. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 3,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Mamadeira. Transparente. Com bico e tampa. Corpo em polipropileno, bico em silicone. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 260 mililitros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Organizador porta ovos. Em material plástico. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de no mínimo 28 ovos. |
| 2 | Panela de pressão. Em alumínio. Com fechamento externo. Com alça e cabo em baquelite. Com capacidade de 13 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Panela de pressão. Em alumínio. Com fechamento externo. Com alça e cabo em baquelite. Com capacidade de 22 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Passador chinoy. Em aço inox, diâmetro de 21,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Passador de arroz. Em alumínio. Com alças. Com base de apoio. Com capacidade de 16 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Pegador para massa. Em aço inox, com dimensão total de 20,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Pegador universal. Em aço inox, com dimensão total de 20,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Peneira. Aro e tela em aço inox, cabo em polipropilena, com diâmetro de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Picador de legumes com tripé. Corpo em alumínio fundido ou aço inox. Lâminas em aço inox. Colunas em aço. Com dimensão total de 0,45 x 1,1 x 0,55 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Branca. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Verde. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Vermelha. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 4 | Porta talher. Em aço inox. Com 4 nichos, com 11 centímetros de diâmetro cada e 14 centímetros de profundidade. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| --- | --- |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 0,875 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 1,9 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 3,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 0,3 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 1,6 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 2,9 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 5,8 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Prato fundo. Em vidro temperado. Transparente ou branco. Com diâmetro de 22 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Prato infantil. Em aço inox, diâmetro total de 23,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Ralador. Com 4 faces. Com as lâminas em aço inox. Com dimensão total de 22,6 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Socador de feijão. Em polietileno. Com diâmetro do socador de 8 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Wok. Em aço inox, com antiaderente. Com capacidade de 5,2 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Abridor de latas e garrafas. Em aço inox, com dimensão total de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Assadeira. Em alumínio, com antiadarente. Com capacidade de 7,2 litros. Com altura de 6,8 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Bacia. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 15,5 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Bacia. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 26,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Balde. Com alça. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 13,5 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Balde. Com alça. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 21,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Bandeja retangular. Em aço inox, com dimensão total de 49,1 x 33,1 x 2,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Batedor manual. Em aço inox, com dimensão total de 42,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 16,2 a 19,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 3,1 a 3,8 litros. Garantia de 12 meses |

| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 5,2 a 6,4 litros. Garantia de 12 meses |
| --- | --- |
| 3 | Caçarola. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 7,2 a 8,8 litros. Garantia de 12 meses |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em câmara fria. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 11,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em câmara fria. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 35,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 50 | Caixa plástica organizadora. Com tampa. Branca. Empilhável. Apta a permanecer em freezer. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com capacidade de 7,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 10,8 a 13,2 litros. Garantia de 12 meses |
| 3 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 17,1 a 20,9 litros. Garantia de 12 meses |
| 5 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais. Com capacidade de 27,9 a 34,1 litros. Garantia de 12 meses |
| 5 | Caldeirão. Em aço inox, com fundo triplo, com tampa, com alças laterais.com capacidade de 47,7 a 58,3 litros. Garantia de 12 meses |
| 150 | Caneca infantil. Em aço inox, com capacidade de 250 mililitros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher com ponta de silicone. Com ponta 100% em silicone. Sem bisfenol-a na composição |
| 50 | Colher curvada infantil. Em aço inox, com dimensão total de 5,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 16,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Colher infantil. Em aço inox, com dimensão total de 15,6 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Colher para arroz. Em aço inox, com dimensão total de 30,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Concha terrina. Em aço inox, com dimensão total de 30,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 100 | Copo para bebê. Com frasco, rosca com alça, disco de vedação e tampa. 180 mililitros, com sistema antivazamento. Corpo em polipropileno, bebedor em tpe. Sem bisfenol-a na composição. Com bebedor. |
| 100 | Copo para bebê. Com frasco, válvula rígida, alça e tampa. 240 mililitros. Com sistema antivazamento. Corpo em polipropileno, bebedor em silicone. Sem bisfenol-a na composição. Que permita que o líquido seja ingerido por toda a extensão da borda. |
| 2 | Cuba. Perfurada, sem tampa e sem alças. Em aço inox. Com dimensão de 1/1 gn. 6,5 cm de profundidade. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Descascador de legumes. Em aço inox, com dimensão total de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 8 | Escorredor de copos. Em aço. Com capacidade para no mínimo 48 copos. Com orifícios para vazar a água. De parede. |

| 8 | Escorredor de pratos. Em aço inox. Com capacidade para no mínimo 40 pratos. De bancada. Com dois andares |
| --- | --- |
| 2 | Espátula de silicone. Em silicone, com dimensão total de 28,8 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espátula para bolo. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 28,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espátula para fritura. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 28,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espremedor de legumes com tripé. Corpo em alumínio fundido ou aço inox. Cesto e êmbolo em aço inox. Colunas em aço ou alumínio. Com dimensão total de 67 x 27 x 36,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espremedor de limão. Em aço inox, com dimensão total de 22,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Espumadeira. Em aço inox, com dimensão total de 56,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 40 | Estrado plástico. Branco. Com encaixe macho-fêmea. Em polietileno de alta densidade 100% virgem. Com dimensão total de 50 x 50 x 5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Faca de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 17,1 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Faca infantil. Em aço inox, com dimensão total de 16,6 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para carne. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 33,7 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para desossar. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 27,8 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Faca para legumes e frutas. Com lâmina em aço inox, com dimensão total de 20,7 cm com cabo de polipropileno. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Frigideira. Em aço inox, com antiaderente. Com capacidade de 3,4 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos. Garantia de 12 meses |
| 150 | Garfo de sobremesa. Em aço inox, com dimensão total de 16,1 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Garfo infantil. Em aço inox, com dimensão total de 15,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Garfo trinchante. Em aço inox, com dimensão total de 31,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Jarra. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 3,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Mamadeira. Transparente. Com bico e tampa. Corpo em polipropileno, bico em silicone. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 260 mililitros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 5 | Organizador porta ovos. Em material plástico. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de no mínimo 28 ovos. |
| 2 | Panela de pressão. Em alumínio. Com fechamento externo. Com alça e cabo em baquelite. Com capacidade de 13 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Panela de pressão. Em alumínio. Com fechamento externo. Com alça e cabo em baquelite. Com capacidade de 22 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Passador chinoy. Em aço inox, diâmetro de 21,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 2 | Passador de arroz. Em alumínio. Com alças. Com base de apoio. Com capacidade de 16 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| --- | --- |
| 2 | Pegador para massa. Em aço inox, com dimensão total de 20,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Pegador universal. Em aço inox, com dimensão total de 20,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Peneira. Aro e tela em aço inox, cabo em polipropilena, com diâmetro de 18,2 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Picador de legumes com tripé. Corpo em alumínio fundido ou aço inox. Lâminas em aço inox. Colunas em aço. Com dimensão total de 0,45 x 1,1 x 0,55 m. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Branca. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Verde. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Placa de corte. Vermelha. Em polietileno. Com canaleta. Com dimensão total de 50 x 30 x 1,5 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 4 | Porta talher. Em aço inox. Com 4 nichos, com 11 centímetros de diâmetro cada e 14 centímetros de profundidade. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 0,875 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 1,9 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 20 | Pote. Com tampa. Com fechamento hermético. Apto a ir ao micro-ondas e ao freezer. Transparente. Em polipropileno. Sem bisfenol-a na composição. Com capacidade de 3,0 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 0,3 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 1,6 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 2,9 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 10 | Pote. Redondo. Com tampa. Em aço inox, com capacidade de 5,8 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Prato fundo. Em vidro temperado. Transparente ou branco. Com diâmetro de 22 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 150 | Prato infantil. Em aço inox, diâmetro total de 23,0 cm. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Ralador. Com 4 faces. Com as lâminas em aço inox. Com dimensão total de 22,6 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 2 | Socador de feijão. Em polietileno. Com diâmetro do socador de 8 centímetros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |
| 3 | Wok. Em aço inox, com antiaderente. Com capacidade de 5,2 litros. Com tolerância de até 5%, para mais ou para menos |

| 3 | Ventilador de parede. Com hélices na cor preta. Com potência entre 150 e 200w. Rotação máxima de 1400 rpm. Com oscilação horizontal. Com no mínimo 60 cm de diâmetro. 127v. |
| --- | --- |
| 2 | Lavadora de roupas (lava e seca). Com capacidade lavagem de 11 kg de roupa. Com capacidade de secagem de 7 kg de roupa. No máximo 62 cm de largura. Com no máximo 1,5 kw de potência na função de secagem. 127v. |
| 1 | Lavadora de alta pressão. Com potência mínima de 1500 w. Pressão máxima de 1650 psi. Vazão de 420 l/h.127v. |
| 1 | Televisão. Televisão com suporte de parede. Tamanho da tela mínimo de 65", frequência nativa mínima de 120hz, tipo de tela plana, resolução mínima 3840 x 2160, potência (rms) mínima de 40 w, no mínimo 4 (quatro) entradas hdmi, no mínimo 2 (duas) entradas usb, wi-fi, bluetooth, garantia mínima de 1 ano, fonte de energia 100-240v. |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Relógio digital de parede. Digital, em led vermelho. Exibindo segundos, minutos e hora; fixação em parede. Botões de ajustes na parte trazeira; fonte bivolt |
| 1 | Descascador de legumes. Em aço inox. Com capacidade de 10 kg de alimentos. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 1 | Batedeira planetária. Cuba em aço inox. Com capacidade para 5 litros. Potência entre 500 e 1000w. 127v |
| 2 | Liquidificador industrial. Baixa rotação. Copo e corpo em aço inox. Com capacidade de 8 litros. Rotação de 3500 rpm. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 1 | Multiprocessador de alimentos. Em aço inox. Com capacidade de processamento de no mínimo 250 kg/h. Com no mínimo 7 discos de corte. Com no máximo 2,0 kw de potência. 127v. |
| 1 | Mixer. Com haste removível em aço inox. Com protetor para não arranhar a panela. Com no mínimo 500w de potência. 127v |
| 1 | Lavadora de louça industrial. Com mesa de apoio. Em aço inox. Capacidade de no mínimo 60, 40 ou 20 gavetas por hora. Com opção de no mínimo três ciclos de lavagem. Tanque de lavagem de no mínimo 20 litros. Com no máximo 5,9 kw de potência. 220v. |
| 1 | Fogão industrial. Energia de aquecimento a gás. Para ser usado de forma central na cozinha. Em aço inox tanto o corpo quanto a mesa. Desmontável. Com forno. Com 8 (oito) bocas, sendo no mínimo 4 delas com sistema de chama dupla. |
| 2 | Armadilha luminosa - insetos. 3 lâmpadas de alta luminosidade led de 15w, área de cobertura mínima de 70m²; fabricada em polipropileno, bivolt |
| 1 | Termômetro espeto. Digital. A prova d'água. Com comprimento total mínimo de 19,5 cm. Com capacidade de medição de -40 a 250°c. Com certificado de calibração. |

| 1 | Termômetro infravermelho. Digital. Com capacidade de medição mínima de -50 a 500°c. Com certificado de calibração. |
| --- | --- |
| 1 | Fogão elétrico. Com duas bocas. Com potência entre 2,0 kw e 4,0 kw de potência. 220v. |
| 1 | Microondas com suporte de parede. Forno micro-ondas com suporte de parede, com capacidade mínima de 30l. 127v. Selo procel a. Garantia mínima de 1 ano. |
| 1 | Geladeira. Refrigerador/congelador duplex; sistema de degelo automático (frost-free); índice de eficiência faixa de classificação padrão 2022 do programa brasileiro de etiquetagem a+++; no máximo 72 cm de largura. Volume interno total mínimo (l) 460 volume interno refrigerador mínimo (l) 334; volume interno congelador mínimo(l) 89; garantia mínima 1 ano; tensão de 110 ou 127v; cor branca, preta, cinza ou inox |
| 1 | Purificador. Purificador de água; retenção de partículas mínimo classe c; em plástico abs, na cor branca, preta ou cinza; troca do refil com 3000 Litros ou 1 ano; armazenamento de água gelada no mínimo 1,1 litros; tensão 127v, potencia mínima 90w; |
| 2 | Mesa reta 1200x600 |
| 1 | Módulo multifuncional 1235x800 |
| 1 | Nicho fechado alto |
| 1 | Nicho para troca (trocador) |
| 1 | Nicho para troca (trocador) |